串口协议_2018-03-22

串口波特率：115200bps   格式：1起始位+8数据位+1结束位

指令中数据均为16进制数

//---------------------------------------------------------------------------------

指令帧结构：

55,Len,D0,D1,...,Dn,Chk

Len值为帧长度字节数，这个长度不包含开头的55和最后的Chk这两个字节，也可以说是红色部分的的字节数。

Chk校验和的算法：Chk = 0xff^Len^D0^D1^...^Dn （0xff异或运算上面帧结构中的红色部分）

//---------------------------------------------------------------------------------

控制指令（09）：指令中数据均为16进制数

开关机：	55,04,09,00,xx,Chk		// xx: 0=关机；1=开机

调用模式：	55,04,09,01,xx,Chk  	// xx=0x00~0x03,对应模式1~4.

选择输入源：55,04,09,02,xx,Chk  	// xx: 0x00 = HDMI1

// xx: 0x01 = HDMI2

// xx: 0x02 = HDMI3

// xx: 0x03 = HDMI4

// xx: 0x04 = HDMI5

// xx: 0x05 = SPDIF(光纤)

// xx: 0x0B = AUX(莲花)

// xx: 0x0C = Bluetooth(蓝牙)

// xx: 其他值无效

音乐音量：		55,04,09,03,xx,Chk	// xx = 0x00~0x63

话筒音量：		55,04,09,04,xx,Chk	// xx = 0x00~0x63

ECHO音量：		55,04,09,05,xx,Chk	// xx = 0x00~0x63

REVERB音量：	55,04,09,06,xx,Chk	// xx = 0x00~0x63

效果总音量：	55,04,09,07,xx,Chk	// xx = 0x00~0x63

写音乐变调：	55,04,09,08,xx,Chk	// xx = 0x00:降5调

//…

// xx = 0x04:降1调

// xx = 0x05:原调

// xx = 0x06:升1调

//…

// xx = 0x0A:升5调

静音控制：		55,04,09,0F,xx,Chk	// xx = 0x00: 话筒和音乐都不静音

// xx = 0x01: 话筒静音

// xx = 0x02: 音乐静音

// xx = 0x03: 音乐和话筒都静音

音乐音量加减：	55,04,09,13,xx,Chk	//xx：0x00=-5；0x01=+5

话筒音量加减：	55,04,09,14,xx,Chk	//xx：0x00=-5；0x01=+5

ECHO音量加减：	55,04,09,15,xx,Chk	//xx：0x00=-5；0x01=+5

REVB音量加减：	55,04,09,16,xx,Chk	//xx：0x00=-5；0x01=+5

效果音量加减：	55,04,09,17,xx,Chk	//xx：0x00=-5；0x01=+5

音乐音调加减：	55,04,09,18,xx,Chk	//xx：0x00=-音调；0x01=+音调

控制指令应答（返回）：

当收到控制指令并且执行完成后，效果器会将本条控制指令原样返回给串口设备以示确认OK，

控制指令应答：55,04,0C,mm,xx,Chk	//mm=上面指令的第4字节，xx的含义同上。

建议：外部设备通过串口控制效果器时，请收到应答后再发下一条控制指令，否则可能会导致指令无响应或故障。

//---------------------------------------------------------------------------------

查询指令（0A）：指令中数据均为16进制数

开关机状态：	55,04,0A,00,00,Chk	// 查询时，参数总是填00即可

当前的模式：	55,04,0A,01,00,Chk

输入源：		55,04,0A,02,00,Chk

音乐音量：		55,04,0A,03,00,Chk

话筒音量：		55,04,0A,04,00,Chk

ECHO音量：		55,04,0A,05,00,Chk

REVERB音量：	55,04,0A,06,00,Chk

效果总音量：	55,04,0A,07,00,Chk

音乐变调：		55,04,0A,08,00,Chk

静音状态：		55,04,0A,0F,00,Chk

查询指令应答：	55,04,0A,mm,xx,Chk	//mm=上面指令的第4字节，xx的含义请参考控制指令。

//---------------------------------------------------------------------------------

查询电平指令：	55,04,0E,00,00,Chk

查询电平应答：	55,08,0E,mic,music,120Hz,1KHz,5KHz,Melody,Chk

//mic字节=话筒电平(0~48)

//music字节=音乐全频段电平(0~48)

//120Hz字节=音乐120Hz电平(0~48)

//1KHz字节=音乐1KHz电平(0~48)

//3KHz字节=音乐5KHz电平(0~48)

//Melody字节=120Hz低频鼓点标志，0=无鼓点，1=有鼓点。

建议：如果电平值用于外部灯光指示，请外部机器每间隔32~40ms发一条查询电平指令来读取电平值，这样将得到最好的灯光动感。效果器的DSP内部每30ms刷新一次电平值。

设置电平主动上传：	55,04,0E,01,xx,Chk

应答（返回）：		55,04,0E,01,xx,Chk

//xx=0，不主动上传电平值.

//xx=1，每隔32ms主动上传电平值，是为了改善外部灯光的响应速度。

//主动上传格式为：55,08,0E,mic,music,120Hz,1KHz,5KHz,Melody,Chk

//------------------------------------------------------------------------------------

查询机器名称指令:	55,04, 0F,00,00,Chk

查询指令应答:		55,Len,0F,xx,xx,xx,…,xx,00,chk

//Len为帧长度（不包含第一个55和最后的chk字节）

// xx,xx,xx,…,xx,00,是机器名称的ASCII字符，00是字符串结束符。
	//比如机器名称为BA50，则返回55,08,0F,42,41,35,30,00,chk

校验和计算示例：
	比如我们要控制音乐音量+5，那么我们将发送指令：55,04,09,13,01,Chk.

Chk的的值是  Chk = 0xff^0x04^0x09^0x01 = 0xe0
    那么实际发送的指令是：55,04,09,13,01,E0